MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ANEXO I-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N.º40 /2019/AD

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS - MENSAL

| ITEM 01 - PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO |  |  |  |
| ITEM | EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | QTDE |
| 1 | BALCÃO FRIO (COZIL E STELLINOX) | Avaliação do termostato. Manutenção e limpeza do condensador (radiador), hélice do micro motor. Fios, conexões e isolações. verificação de pressão do gás, trinco, tomada. Limpeza. | 8 |
| 2 | BEBEDOURO GABINETE E COLUNA (ACQUA GELACA, SORINOX E LIBELL) | Avaliação do termostato. Manutenção e limpeza do condensador (radiador), hélice do micro motor. Fios, conexões e isolações. verificação de pressão do gás, trinco, tomada. Limpeza. | 5 |
| 3 | CÂMARA FRIGORÍFICA (COZIL) | Manutenção no sistema de drenagem e de gelo. Painel digital e controle de temperatura. Assistência técnica especializada para regulagem de compressor, micro ventilador, válvula pressostática, micro motor 1/25, verificação de carga de gás, trinco, tomada. Manutenção nos níveis de óleo do compressor. Limpeza. | 8 |
| 4 | FREEZER HORIZONTAL 439 L, 503 L, 526 L (ESMALTEC E CONSUL) | Assistência técnica especializada para regulagem de compressor, motor ventilador, gaxetas, termostato, verificação de pressão de gás, trinco, tomada. Limpeza. | 3 |
| 5 | GELADEIRA DOMÉSTICA 230 L (ESMALTEC E CONSUL) | Assistência técnica especializada para regulagem de gaxetas, compressor, micro motor 1/25, verificação de pressão de gás, trinco, tomada. Limpeza. | 2 |
| 6 | MÁQUINA DE GELO 0050-06 (HEXPORT/MGCD) | Assistência técnica especializada para regulagem de compressor, micro motor 1/40 e termostato, verificação de pressão de gás, trinco. Regulagem de sensores, relé térmico, verificação da tomada. Limpeza. | 1 |
| 7 | PASS THROUGH FRIO 4 PORTAS (GRUNOX E INECON) | Assistência técnica especializada para regulagem de motor, micro ventilador, relê, protetor, verificação de pressão de gás, trinco, dobradiças, tomada, controlador de temperatura. Limpeza. | 5 |
| 8 | REFRIGERADOR DUPLEX (COZIL) | Assistência técnica especializada para regulagem de gaxetas, compressor, micro motor 1/25, verificação de carga de gás, trinco, dobradiças, tomada. Limpeza. | 2 |
| 9 | ULTRA RESFRIADOR (LACTEA) | Assistência técnica especializada para regulagem de gaxetas, compressor, micro motor 1/25, verificação de pressão de gás, dobradiças, sensores, trinco, tomada. Limpeza. | 2 |
| EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO |  |  |  |
| 10 | BALCÃO TÉRMICO QUENTE (COZIL E GRUNOX) | Avaliação das resistências e termostato. Fios e isolações. Limpeza. | 12 |
| 11 | BOILER ELÉTRICO CAPACIDADE 500 L (VIASOL) | Avaliação das resistências, pressostato, termostato, termômetro, conexões e cabos. | 2 |
| 12 | CALDEIRÃO INDUSTRIAL A GÁS DE TAMPA AUTO-CLAVADA 500 L (COZIL, GRUNOX E GERCO) | Avaliação dos queimadores, registros, manômetros, gaxeta, válvulas de aeração e quabra vácuo. Limpeza. | 5 |
| 13 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS (NETTER/NT810, NETTER/NT810 MOP, ECOMAX 500, ETTER/NT300) | Assistência técnica especializada para regulagem de contactora, placa, válvula de entrada d'água, resistência, cabo de força 4 pinos, mangueira de saída d'água, placa interface, bombas, esteira e sensores. Limpeza. | 6 |
| 14 | MICROONDAS (LG E PANASONIC FAMILY) | Avaliação de sensores, micro motor do prato, tomada e fusível. | 3 |
| 15 | PASS THROUGH QUENTE 6 E 4 PORTAS (COZIL E INECON) | Assistência técnica especializada para resistências, tomada, trincos, dobradiças, gaxetas e controlador de temperatura. Limpeza. | 12 |
| EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO |  |  |  |
| 16 | BALANÇA DE MESA (FILIZOLLA E LIDER) | Assistência técnica especializada, placa e rede elétrica. Calibragem. Limpeza. | 2 |
| 17 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL MÓVEL CAPACIDADE 500 KG E 200 KG (MICHELLETTI, TOLEDO, WELMY) | Assistência técnica especializada, placa e rede elétrica. Calibragem. Limpeza. | 8 |
| 18 | CAFETERIA (UNIVERSAL/CAO 2546, UNIVERSAL/CL06U 220, CONSERCAF/CIC20) | Verificação das conexões da resistência, resistência, torneiras, termostato, cabo e tomada. | 5 |
| 19 | DESCASCADOR INDUSTRIAL (SKYMSEN/DB-25HD-N) | Verificação de rolamento, correia, motor, botões, lixa, sensor da tampa, trinco, cabo e tomada. | 2 |
| 20 | EXTRATOR DE SUCO BIVOLT 3L (LUCRE E FAK) | Verificação de motor, botão, cabo e tomada. | 4 |
| 21 | FATIADOR DE CARNES (SKYMSEN/FC-350N) | Verificação motor, lâmina, sensores, correia, guias, botões, placa eletrônica, cabo e tomada. | 2 |
| 22 | FATIADOR DE FRIOS (PALLADIUM) | Verificação motor, lâmina, sensores, correia, guias, botões, placa eletrônica, cabo e tomada. | 1 |
| 23 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA À JATO) (KARCHER) | Assistência técnica especializada para verificação de capacitor, motor, retentor, pressostato, cabo, tomada, interruptor, mangueira e pistola de alta pressão. Limpeza. | 1 |
| 24 | LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE 4 E 25L (VILATEX E METIVISA) | Verificação de motor, lâmina, copo, capacitor, botão, cabo, tomada e retentores. | 3 |
| 25 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 11 kg (BRASTEMP) | Assistência técnica especializada para regulagem de motor, correia, engrenagem, mangueira de saída d'água. Verificação sensores, bomba de dreno, válvula solenóide, placa eletrônica, cabo e tomada. Limpeza. | 1 |
| 26 | MOEDOR/PICADOR DE CARNE (SKYMSEN, POLI E BECKER/MBI 98) | Verificação nos níveis de óleo do motor. Verificar tensão das correias e engrenagens. Regulagem dos pés de sustentação. Verificar fiação elétrica, sensor, caixa redutora, lâmina, disco perfurado. Limpeza. | 5 |
| 27 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS (ROBOT COUPE/CL 50 Ultra E / SKYMSEN) | Verificar tensão da correia. Motor e partes deslizantes quanto a ruídos anormais. Verificar níveis dos fluídos e correias de transmissão, placa eletrônica, sistema de segurança. Avaliar sensor de segurança do equipamento. Limpeza. | 4 |
| 28 | TRITURADOR MIXER (ROBOT COUPE) | Verificação motor, rolamentos, transmissão, lâmina, botão, cabo e tomada. | 1 |
| EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO |  |  |  |
| 29 | COIFA (GERAL E BRASINOX) | Verificação luminárias, drenos, dâmperes, termostato, fim de curso, sustentação. Limpeza. | 4 |
| 30 | EXAUSTORES | Verificação motor, ruído anormal, rolamentos, acoplamento, base, vedação, vibração, corrente elétrica, turbina. Limpeza. | 13 |
| INSUMOS DE AUXÍLIO DE PRODUÇÃO |  |  |  |
| 31 | CARROS DE COZINHA INDUSTRIAL VARIADOS | Verificação das soldas, verificação dos freios dos rodízios, calibragem de ar das rodas pneumáticas, limpeza e lubrificação dos rodízios e das rodas pneumáticas | 101 |

| ITEM 02 - PLANILHA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO |  |  |  |
| ITEM | EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | QTDE |
| 1 | BALCÃO FRIO (COZIL E STELLINOX) | Carga de gás | 8 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Programador digital |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
| 2 | BEBEDOURO GABINETE E COLUNA (ACQUA GELACA, SORINOX E LIBELL) | Carga de gás | 5 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Programador digital |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca de torneira |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
|  |  | Troca do termostato |  |
| 3 | CÂMARA FRIGORÍFICA (COZIL) | Carga de gás | 8 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
|  |  | Dobradiças |  |
|  |  | Eletro ventilador |  |
|  |  | Fechadura |  |
|  |  | Gaxeta da porta |  |
|  |  | Lâmpadas |  |
|  |  | Micro motor 1/25 |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Programador digital |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
| 4 | FREEZER HORIZONTAL 439 L, 503 L, 526 L (ESMALTEC E CONSUL) | Carga de gás | 3 |
|  |  | Dobradiça |  |
|  |  | Puxador |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tampa |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
| 5 | GELADEIRA DOMÉSTICA 230 L (ESMALTEC E CONSUL) | Carga de gás | 2 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Gaxeta da porta |  |
|  |  | Micro ventilador 1/25 |  |
|  |  | Dobradiças |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca de compressor |  |
| 6 | MÁQUINA DE GELO 0050-06 (HEXPORT/MGCD) | Carga de gás | 1 |
|  |  | Placa eletrônica |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Micro motor |  |
|  |  | Relês |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
| 7 | PASS THROUGH FRIO 4 PORTAS (GRUNOX E INECON) | Carga de gás | 5 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Dobradiça |  |
|  |  | Fechadura |  |
|  |  | Gaxeta da porta |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Programador digital |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
| 8 | REFRIGERADOR DUPLEX (COZIL) | Carga de gás | 2 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Dobradiça |  |
|  |  | Fechadura |  |
|  |  | Gaxeta da porta |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Programador digital |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca do Compressor |  |
| 9 | ULTRA RESFRIADOR (LACTEA) | Carga de gás | 2 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Dobradiça |  |
|  |  | Fechadura |  |
|  |  | Gaxeta da porta |  |
|  |  | Micro ventilador |  |
|  |  | Relê de partida |  |
|  |  | Relê térmico |  |
|  |  | Resistência de degelo |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca de Compressor |  |
| 2. EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO |  |  |  |
| 10 | BALCÃO TÉRMICO QUENTE (COZIL E GRUNOX) | Disjuntor | 12 |
|  |  | Fios |  |
|  |  | Resistência |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Terminais |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
| 11 | BOILER ELÉTRICO CAPACIDADE 500 L (VIASOL) | Contator | 2 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Resistência |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Terminais |  |
|  |  | Termostato |  |
| 12 | CALDEIRÃO INDUSTRIAL A GÁS DE TAMPA AUTO-CLAVADA 500 L (COZIL, GRUNOX E GERCO) | Registro do queimador | 9 |
|  |  | Injetores |  |
|  |  | Gaxeta da tampa |  |
|  |  | Mangote de gás |  |
|  |  | Manômetro |  |
|  |  | Queimador |  |
|  |  | Registro da chama piloto |  |
|  |  | Registro geral do gás |  |
|  |  | Torniquete da tampa |  |
|  |  | Válvula de descarga |  |
|  |  | Válvula de descarga exterior |  |
| 13 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS (NETTER/NT810, NETTER/NT810 MOP, ECOMAX 500, ETTER/NT300) | Programador Digital | 6 |
|  |  | Bomba de enxague e enchimento |  |
|  |  | Bomba de lavagem |  |
|  |  | Botão de Emergência |  |
|  |  | Caixa Redutora |  |
|  |  | Contatores |  |
|  |  | Coroas |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Esteira |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Registro de água |  |
|  |  | Relés témicos |  |
|  |  | Rolamentos |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
| 14 | MICROONDAS (LG E PANASONIC FAMILY) | Programador Digital | 3 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tomada |  |
| 15 | PASS THROUGH QUENTE 6 E 4 PORTAS (COZIL E INECON) | Contator | 12 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Dobradiças |  |
|  |  | Fechadura |  |
|  |  | Gaxetas da porta |  |
|  |  | Resistência |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Terminais |  |
|  |  | Controlador digital |  |
|  |  | Tomada |  |
| 3. EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO |  |  |  |
| 16 | BALANÇA DE MESA (FILIZOLLA E LIDER) | Tomada | 2 |
|  |  | Aferição |  |
|  |  | Cabo de Energia |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Placa |  |
| 17 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL MÓVEL CAPACIDADE 500 KG E 200 KG (MICHELLETTI, TOLEDO, WELMY) | Tomada | 8 |
|  |  | Aferição |  |
|  |  | Cabo de Energia |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Placa |  |
|  |  | Regulagem |  |
| 18 | CAFETERIA (UNIVERSAL/CAO 2546, UNIVERSAL/CL06U 220, CONSERCAF/CIC20) | Dijuntor | 5 |
|  |  | Reparos para torneiras |  |
|  |  | Resistência |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Torneiras |  |
|  |  | Visor tubular de vidro |  |
| 19 | DESCASCADOR INDUSTRIAL (SKYMSEN/DB-25HD-N) | Dijuntor | 2 |
|  |  | Botão de Reset |  |
|  |  | Botão de Emergência |  |
|  |  | Correia |  |
|  |  | Disco Abrasivo |  |
|  |  | Eixo |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Pino de aclopamento do disco |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Rolamento |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 20 | EXTRATOR DE SUCO BIVOLT 3L (LUCRE E FAK) | Disjuntor | 4 |
|  |  | Capacitor |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 21 | FATIADOR DE CARNES (SKYMSEN/FC-350N) | Disjuntor | 2 |
|  |  | Amolar (esmeril) |  |
|  |  | Botão de Emergência |  |
|  |  | Botão Reset |  |
|  |  | Correias |  |
|  |  | Lâminas |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 22 | FATIADOR DE FRIOS (PALLADIUM) | Amolar (esmeril) | 1 |
|  |  | Botão de Emergência |  |
|  |  | Botão Reset |  |
|  |  | Chave seletora |  |
|  |  | Correias |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Lâminas |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 23 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA À JATO) (KARCHER) | Interruptor | 1 |
|  |  | Bomba d'água |  |
|  |  | Capacitor |  |
|  |  | Filtro |  |
|  |  | Fusível |  |
|  |  | Pistola e Mangueira |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Pressostato |  |
|  |  | Registro de água |  |
|  |  | Retentor |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 24 | LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE 4 E 25L (VILATEX E METIVISA) | Dijuntor | 3 |
|  |  | Acoplamento |  |
|  |  | Eixo do copo |  |
|  |  | Hélice |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Troca do capacitor |  |
| 25 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 11 kg (BRASTEMP) | Dijuntor | 1 |
|  |  | Bomba de dreno |  |
|  |  | Caixa de redução |  |
|  |  | Correia |  |
|  |  | Eixo |  |
|  |  | Freio |  |
|  |  | Mangueiras |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Pressostato |  |
|  |  | Programador Analógico |  |
|  |  | Retentores |  |
|  |  | Sensor |  |
|  |  | Tanque |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
|  |  | Torre |  |
|  |  | Válvula Solenóide |  |
| 26 | MOEDOR/PICADOR DE CARNE (SKYMSEN, POLI E BECKER/MBI 98) | Dijuntor | 5 |
|  |  | Arruela de Celeron |  |
|  |  | Botão de Emergência |  |
|  |  | Botão de Reset |  |
|  |  | Caixa Redutora |  |
|  |  | Disco |  |
|  |  | Eixo Helicoidal/Sem fim |  |
|  |  | Lâmina |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 27 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS (ROBOT COUPE/CL 50 Ultra E / SKYMSEN) | Botão de Emergência | 4 |
|  |  | Botão de Reset |  |
|  |  | Dijuntor |  |
|  |  | Eixo |  |
|  |  | Engrenagem |  |
|  |  | Lâmina |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Placa Eletrônica |  |
|  |  | Sensores |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 28 | TRITURADOR MIXER (ROBOT COUPE) | Dijuntor | 1 |
|  |  | Acoplamento |  |
|  |  | Eixo |  |
|  |  | Lâmina |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Rolamentos |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
|  |  | Tomada |  |
| 4. EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO |  |  |  |
| 29 | COIFA (GERAL E BRASINOX) | Acoplamento | 4 |
|  |  | Contator |  |
|  |  | Correias |  |
|  |  | Damper |  |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Duto |  |
|  |  | Fim de curso |  |
|  |  | Termostato |  |
|  |  | Limpeza de exaustão |  |
| 30 | EXAUSTORES | Acoplamento | 13 |
|  |  | Disjuntor |  |
|  |  | Turbina |  |
|  |  | Motor |  |
|  |  | Rolamentos |  |
|  |  | Tecla liga/desliga |  |
| 5. INSUMOS DE AUXÍLIO DE PRODUÇÃO |  |  |  |
| 31 | BANCADAS DE AÇO INOXIDÁVEL TAMANHOS VARIADOS | Solda invisível (TIG) | 18 |
| 32 | BANCO EM AÇO INOXIDÁVEL | Solda invisível (TIG) | 12 |
| 33 | CARROS DE COZINHA INDUSTRIAL VARIADOS | Soldas invisíveis (TIG) | 101 |
|  |  | Rodas (rodízios) | 97 |
|  |  | Câmara de ar (roda pneumática) | 4 |
|  |  | Roda pneumática |  |
|  |  | Reposição do eixo da roda pneumática |  |
| 34 | ESTANTES COM PATRELEIRAS VAZADAS 3 PLANOS 4 PLANOS | Solda invisível (TIG) | 3 |
|  |  | Sapatas |  |
| 35 | ESTANTES COM PRATELEIRAS VAZADAS 4 PLANOS | Solda invisível (TIG) | 20 |
|  |  | Sapatas |  |
| 36 | ESTRADOS EM AÇO INOXIDÁVEL | Solda invisível (TIG) | 20 |
|  |  | Sapatas |  |
| 37 | MESA EM AÇO INOXIDÁVEL MODELOS E TAMANHOS VARIADOS Solda invisível (TIG) | Solda invisível (TIG) | 14 |
| 38 | TANQUES EM AÇO INOXIDÁVEL | Solda invisível (TIG) | 5 |