|  |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  | Nº: |  | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLIENTE: |  | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: | 1 de 8 |  |
|  |  |  | PROGRAMA: |  |  |  | SAEP – SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMÔNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ÁREA: |  |  | CASQ – PRÉDIO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TÍTULO: |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |  |  |
| SAEP / UFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ARQUIVO Nº: |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATANTE Nº: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001_A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. 0 |  | REV. A |  |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  |  | REV. H |
| DATA |  | 01/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  | UFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | I.PEIXOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  | A.FURTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | G.BIHEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA SAEP/UFF, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE 1; OBJETIVO; 3. 2; DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA; 3. 3; DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES; 5. 3.1; COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS; 5. 3.2; C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP.; 5. 3.3; CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO; 6. 3.4; COPA; 6. 3.5; SANITÁRIOS; 7. 3.6; SANITÁRIO PCD; 8. - OBJETIVO Este documento define padrões e especificações, estabelecendo as condições mínimas que devem ser atendidas para o detalhamento e fornecimento de materiais do projeto de fechamento do Pilotis do CASQ, no Prédio-A da unidade UFF/Gragoatá. Todos os materiais especificados são apenas referências, podendo ser substituídos por outros equivalentes, de iguais características e qualidade, desde que aprovados pela Projetista e/ou pelo Cliente. O Projeto foi baseado em informações passadas pelo cliente através de um projeto básico por ele executado e aprovado, sofrendo pequenos ajustes de melhoria construtiva visando a economicidade da sua execução. - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA BFARQ-2020181-ARQ-DE-001; ARQUITETURA EXECUTIVO PLANTA BAIXA – EXECUTIVO. BFARQ-2020181-ARQ-DE-002; ARQUITETURA EXECUTIVO PLANTA BAIXA – DEMOLIR e CONSTRUIR. BFARQ-2020181-ARQ-DE-003; ARQUITETURA EXECUTIVO PAGINAÇÃO – FORRO e ILUMINAÇÃO. BFARQ-2020181-ARQ-DE-004; ARQUITETURA EXECUTIVO PAGINAÇÃO – PISO. BFARQ-2020181-ARQ-DE-005; ARQUITETURA EXECUTIVO CORTES – AA, BB, CC e DD. BFARQ-2020181-ARQ-DE-006; ARQUITETURA EXECUTIVO VISTAS – LATERAIS E FRONTAL. BFARQ-2020181-ARQ-DE-007; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES ESQUADRIAS – VISTAS PORTAS. BFARQ-2020181-ARQ-DE-008; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES ESQUADRIAS – VISTAS JANELAS. BFARQ-2020181-ARQ-DE-009; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES – SANITÁRIOS E COPA PLANTA BAIXA. BFARQ-2020181-ARQ-DE-010; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES – CONSULTÓRIOS PLANTA BAIXA. BFARQ-2020181-ARQ-DE-011; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES – ÁREAS MOLHADAS QUADRO DE ALTURAS. BFARQ-2020181-ARQ-DE-012; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES – SANITÁRIOS – VISTAS. BFARQ-2020181-ARQ-DE-013; ARQUITETURA EXECUTIVO DETALHES – BANCADAS – PLANTA BAIXA. BFARQ-2020181-ARQ-DE-016; ARQUITETURA – ESQUEMÁTICO VIGAS BALDRAMES e LAJES DE PISO. BFARQ-2020181-INS-DE-020; INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXA HIDRÁULICA. BFARQ-2020181-INS-DE-021; INSTALAÇÕES – ISOMÉTRICO HIDRÁULICA. BFARQ-2020181-INS-DE-022; INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXA ESGOTO. BFARQ-2020181-ELE-DE-030; ELÉTRICO EXECUTIVO PLANTA DE ENCAMINHAMENTO e DIAGRAMA UNIFILAR – ILUMINAÇÃO. BFARQ-2020181-ELE-DE-031; ELÉTRICO EXECUTIVO PLANTA DE ENCAMINHAMENTO e DIAGRAMA UNIFILAR – TOMADAS. BFARQ-2020181-ELE-DE-032; ELÉTRICO EXECUTIVO PLANTA BAIXA DE ENCAMINHAMENTO. BFARQ-2020181-INF-DE-040; INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO – EXECUTIVO. - DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES - COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRAB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento. Ref.: SUVINIL, cor branco neve; - TETO Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente; - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - RODAPÉ Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - ESQUADRIAS Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir. Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura. - C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP. - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento. Ref.: SUVINIL, cor branco neve; - TETO Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente; - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - RODAPÉ Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - ESQUADRIAS Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir. Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura. Lavatório sem coluna acessível, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA). - CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 2 x 4 cm, assentada conforme existente. Ref.: modelo JC1100 Branco Aspen da JATOBÁ, ou equivalente técnico; - TETO Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente; - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - ESQUADRIAS Porta em perfis de alumínio anodizado natural, na cor preta, linha 30, com camada anódica de 25 micra de espessura, com 120 x 210 cm, sendo 2 folhas de abrir. Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura. - COPA - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica. - TETO Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar). - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - ESQUADRIAS Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir. Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 200 x 60 cm, com corte e colagem para cuba. Cuba de embutir em aço inox polido, 40 x 34 cm (referência: 94081506 Lavínia 40 BL da TRAMONTINA). - SANITÁRIOS - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica. - TETO Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar). - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - ESQUADRIAS Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir. Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura. Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 110 x 30 cm, com corte e colagem para cuba. Cuba de semi-encaixe, quadrada, louça branca, 41 x 41 cm (fabricante: CELITE). Bacia sanitária convencional, completa com assento, de 3 a 5 litros, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE). - SANITÁRIO PCD - PISO Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege; - PAREDE Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica. - TETO Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar). - ILUMINAÇÃO Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm. - ESQUADRIAS Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 90 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir, com chapa de impacto em aço inox polido, com 1mm de espessura (conferir NBR 9050). Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, painéis fixos, vidros lisos jateados, com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. - OUTROS Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura. Lavatório sem coluna para PCD, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA), com barras de apoio retas verticais em aço inox polido e comprimento de 70 cm (conferir NBR 9050). Bacia sanitária convencional com assento, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE), com barras de apoio retas horizontais em aço inox polido e comprimento de 80 cm (conferir NBR 9050).